RISC-V多协议逻辑分析仪

基于 MES50HP 的 RV32I 五级流水线 CPU 与八通道采集平台

| 项目 | 当前交付状态 |
| --- | --- |
| 处理器 | RV32I 单周期参考模型与五级流水线，自动回归 PASS |
| FPGA | PGL50H-6IFBG484，50 MHz，唯一最终 bitstream 已生成 |
| 应用 | 8 通道 Raw 逻辑分析仪，UART/SPI 软件解析与 VCD 输出 |
| 版本 | competition final candidate，J8 实体闭环 80/80 PASS |

2026 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛
紫光同创 FPGA 创新设计赛道

技术报告候选版  2026 年 9 月 17 日

# 摘要

本项目在盘古 50 MES50HP 开发板上实现支持 RV32I 的处理器系统。开发过程先冻结单周期 CPU 作为架构参考，再实现 IF、ID、EX、MEM、WB 五级流水线，并加入数据前递、Load-Use 暂停、Branch/Jump 冲刷、随机背压与 Reset 中止处理。CPU Core 只通过统一取指事务、数据事务、提交 trace 和性能事件连接外部系统，RAM、UART、GPIO、地址译码、性能计数器与逻辑分析仪均位于 Core 外部。

当前自动化回归覆盖完整 RV32I 定向测试、上游 RV32UI Core 29 项与 Memory 10 项、GCC 裸机程序、Single Cycle 与 Pipeline 的完整退休 trace、官方 CoreMark CRC、逻辑分析仪采集与 Python/VCD 工具。唯一最终 MES50HP 配置已生成 bitstream 并通过 50 MHz 时序约束。同一 CoreMark 镜像的 Predictor Off/On 对比中，On 的 CPI 为 2.3747，并减少 12.06% 周期；这些数值不替代实体板跑分。

应用端提供八通道、256 点 Raw 缓存、可调采样分频、电平/上升沿/下降沿触发和触发前后采样。RISC-V 软件使用 MMIO 配置 Capture Engine，解析 UART/SPI 并通过 115200 8N1 串口发送样本，Python 工具复核协议并输出 VCD。软件、RTL、固件和约束已经收口；MES50HP JTAG 下载 DONE=1，J8 static、counter、UART 和 SPI 四模式各 20 次，共 80/80 实体闭环 PASS。

## 关键词

RISC-V  RV32I  五级流水线  FPGA  CoreMark  MMIO  逻辑分析仪

# 1 项目目标与范围

作品以完整、可验证的 RV32I 处理器为主线，以可重构逻辑分析仪证明软硬件协同和 Core 外设解耦。竞赛版本固定使用 MES50HP、50 MHz 和片上 RAM，不实现 Cache、burst、完整异常中断、AI、外部 DDR、HDMI、PCIe、千兆网或自定义指令。最终流水线加入经过 Predictor Off/On 对比验证的 16 项 BTB；RLE 仍冻结为赛后研究。

| 交付主线 | 实现内容 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| ISA 与 Reference | RV32I 单周期 CPU | 定向测试、RV32UI、GCC、提交 trace |
| 流水线 | 五级数据通路与 Hazard | 固定/随机背压、Reset、Reference 对比 |
| 性能 | 计数器与官方 CoreMark | CRC、CPI、PDS Timing/Resource |
| 应用 | 8 通道 Raw 分析仪 | 独立 TB、SoC、Python/VCD、板级脚本 |
| 发布 | 唯一最终 FPGA 配置 | bitstream、报告、固件、SHA-256 |

## 证据口径

RTL 仿真估算用于说明架构性能和官方 CRC，不写成实体跑分。

PDS 数字来自综合、布局布线和时序报告，统一注明目标器件与 50 MHz 约束。

实体结论只接受板卡脚本、串口日志、Fabric Debugger 波形和断电复测记录。

# 2 系统架构

| 层级 | 职责 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| Pipeline Core | RV32I 执行、流水级、Hazard、事务发起 | 不含设备地址和设备专用端口 |
| SoC Interconnect | RAM/MMIO 译码与唯一响应汇合 | 统一 valid/ready 请求响应 |
| 基础外设 | UART TX/RX、GPIO、性能计数器 | Core 外部 MMIO 从设备 |
| 应用外设 | Capture Engine、触发、BRAM、pattern generator | Application MMIO 子窗口 |
| Board Wrapper | 时钟、Reset、I/O 极性和 MES50HP 引脚 | PDS .fdc 与板级顶层 |

取指端口和数据端口均采用单 outstanding 的 request/response 握手。请求只有在 valid 与 ready 同时为 1 时接受；等待期间地址、写数据与字节使能保持稳定。每个已接受事务产生且只产生一次响应，写副作用恰好发生一次。该契约使低速 UART、逻辑分析仪 MMIO 和同步 BRAM 都能通过背压接入，而不向 Core 增加 busy 或 done 信号。

## 地址映射

| 区域 | 地址 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| RAM | 0x00000000 起 | 程序与数据，配置按 SoC 参数确定 |
| UART | 0x10000000 | TXDATA、STATUS、RXDATA |
| GPIO | 0x10001000 | LED 与输入寄存器 |
| Performance | 0x10002000..0x100020FF | 十项 64-bit 计数器 |
| Logic Analyzer | 0x10002100..0x100021FF | 配置、状态与 Raw 读取 |

# 3 RV32I 单周期参考模型

单周期 CPU 先完成寄存器堆、ALU、立即数生成、译码、分支比较、Load/Store 数据整理和行为级 IMEM/DMEM，再迁移到统一事务接口。Reference Model 输出退休 trace，包括 valid、PC、instruction、寄存器写回与 Store 地址、数据和字节使能。

| 指令类别 | 支持范围 | 边界策略 |
| --- | --- | --- |
| 整数运算 | 全部 RV32I R/I ALU、LUI、AUIPC | x0 永远为零 |
| Load | LB、LBU、LH、LHU、LW | 自然对齐，非对齐无副作用 |
| Store | SB、SH、SW | byte-enable，非对齐禁止写 |
| 控制流 | 六类 Branch、JAL、JALR | JALR target bit 0 清零 |
| 系统边界 | FENCE 保守 no-op | FENCE.I/SYSTEM/CSR 非法且无副作用 |

上游 riscv-tests 固定版本中的 RV32UI Core 29 项和 Memory 10 项全部通过。两项 GCC 裸机程序覆盖启动栈、函数调用、循环、data/bss 与分支控制。Task 17 的正式 Reference Regression 汇总 14 个入口，支持故意篡改 rd_data 或 mem_data 后报告首个不同字段。

# 4 五级流水线与控制

| 流水级 | 主要工作 | 关键状态 |
| --- | --- | --- |
| IF | 发起取指并接收响应 | PC、请求 epoch、错误路径丢弃 |
| ID | 译码与寄存器读取 | 源寄存器使用位、立即数、控制信号 |
| EX | ALU、分支、前递选择 | redirect、load-use 检测 |
| MEM | 数据事务与等待 | 请求字段稳定、一次副作用 |
| WB | 寄存器写回与退休 | trace 与性能事件 |

## Hazard 处理

Forwarding 选择 EX/MEM 为最高优先级，MEM/WB 为次优先级；Load、x0、无效或错误写回被排除。

Load-Use 相关冻结 PC 与 IF/ID，并向 ID/EX 注入 Bubble；Store 和 Branch 的两个源操作数均参与检测。

Branch、JAL 和 JALR 在 EX 级重定向并冲刷错误路径。被冲刷指令不得写 RegFile、RAM、MMIO 或提交 trace。

数据事务等待期间保持流水线状态，WB 值继续可前递；定向用例 `task23_wb_hold` 覆盖该边界。

Task 23 汇总 10 个入口，覆盖一级/二级前递、同 rd 优先级、Load 到 ALU/Store/Branch、taken 与 not-taken、JAL/JALR、错误响应、随机背压和 Reset 中止。所有测试按退休顺序与 Reference Model 比较。

# 5 验证体系

| 层次 | 验证内容 | 当前结果 |
| --- | --- | --- |
| 模块 | RegFile、ALU、ImmGen、Decoder、Branch、Load/Store | 全部独立 PASS |
| ISA | RV32UI Core 29 项、Memory 10 项 | 全部 PASS |
| Reference | 14 个系统入口、首差检测 | 14 passed 0 failed |
| Pipeline | 10 个 Hazard/背压/Reset/Trace 入口 | 全部 PASS |
| GCC | c_smoke 与 array_control，固定/随机延迟 | trace 与状态一致 |
| Application | 采集、MMIO、SoC、UART 协议、Python/VCD | 自动化全部 PASS |
| Release | 范围审计、唯一最终 bitstream、SHA-256 | 自动化 PASS |

Debug 原则固定为沿 IF、ID、EX、MEM、WB 查找第一个错误周期和第一个错误信号。提交级比较优先于最终状态比较，因为它能够区分前递选择错误、错误路径提交、写回时机错误和 Store 数据错误。

## 最终自动化入口

`scripts/run_final_regression.ps1` 先运行 RV32I 与历史 Reference，再运行 Pipeline、GCC、性能计数器、CoreMark、应用和范围审计，最后核对唯一最终 bitstream 的存在性、长度与 SHA-256。Quick 模式跳过长 CoreMark 仿真，但不跳过其他安全检查。

# 6 CoreMark 与性能结果

官方 EEMBC CoreMark checkout 固定到提交 1f483d5b8316753a742cbf5590caf5bd0a4e4777。编译目标为 `-march=rv32i -mabi=ilp32`。fixed latency、random backpressure 和同步 FPGA memory model 均输出官方 CRC；正式镜像为 1000 iterations，串口收到 R 后启动。

| 指标 | 当前值 | 证据类型 |
| --- | --- | --- |
| ticks/iteration | 1,923,077 | RTL FPGA memory model |
| Cycles | 2,042,520 | RTL 仿真计数器 |
| Predictor On cycles | 1,852,156 | RTL 仿真计数器 |
| Predictor On Instret | 779,952 | RTL 仿真计数器 |
| Predictor On CPI | 2.3747 | Cycles / Instret |
| Predictor cycle reduction | 12.06% | 同一镜像相对 Predictor Off |

| 配置 | LUT | FF | DRM | Setup WNS | Hold WNS | 估算 Fmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唯一最终版 | 3459 | 3129 | 5.5 | +2.661 ns | +0.312 ns | 57.6735 MHz |

资源与时序数字来自唯一最终 PDS 构建；CoreMark 性能来自同一流水线 RTL 的官方 CRC 仿真。二者均可自动复核，但不合并冒充实体板 CoreMark/LUT 成绩。

# 7 性能计数器与 PDS DebugCore

Core 外部 `perf_monitor` 统计 cycle、instret、stall、load stall、branch、branch taken、flush、predict、BTB hit 和 misprediction 十项 64-bit 计数器，并通过 MMIO 读取。计数器只消费通用事件，不改变流水线端口。

| DebugCore 位段 | 信号 |
| --- | --- |
| 0 | retired instruction valid |
| 32:1 / 64:33 | retired PC / instruction |
| 65 / 70:66 / 102:71 | register write enable / rd / data |
| 103 / 135:104 / 167:136 / 171:168 | Store valid / address / data / strobes |
| 172..176 | stall / load stall / branch / taken / flush |
| 177..182 | reset 与取指/数据握手、memory ready |

开发阶段的 DebugCore 用于观察退休、Branch 与 Flush，但不作为第二套交付配置。MES50HP 已完成最终位流下载和 J8 四模式 80/80 实体回环；Fabric Debugger 内部波形仍只在取得真实截图后陈述。最终包使用十项性能计数器保留可重复的量化证据。

# 8 可重构多协议逻辑分析仪

| 能力 | 实现 |
| --- | --- |
| 通道与深度 | 8 通道，256 samples Raw 缓存 |
| 采样 | sample_div 可调，50 MHz 时 sample_div=0 对应 50 MS/s |
| 触发 | 电平、上升沿、下降沿，通道掩码与触发值可编程 |
| 窗口 | 精确 pre + trigger + post，trigger index 为 Raw 逻辑索引 |
| 激励 | static、counter、UART 8N1、SPI mode 0 |
| 软件 | RV32I MMIO 驱动、UART/SPI 解析、Python 复核与 VCD |

正式固件上电发送 `LA_READY`，随后接收 13 字节配置包。包内包含 mode、data、pattern divider、sample divider、trigger type、mask、value、pre、post 和 XOR checksum。每次采集输出 Raw count、trigger index、样本、协议解析结果与 `LA_DONE`，完成后重新发送 `LA_READY`。

| 量化指标 | 当前值 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 触发延迟 | 0 个额外 sample tick | 命中样本同拍成为 trigger sample |
| UART 线路速率 | 115200 bit/s | 8N1，有效上限 11520 B/s |
| 256 点文本上传 | 约 0.20 s | 约 9 B/sample 的线路估算 |
| 自动化连续压力 | 20/20 PASS | 每五轮 Reset |
| 实体 J8 回环 | 80/80 PASS | static、counter、UART、SPI 各 20 次 |

# 9 FPGA 平台与发布配置

| 项目 | 冻结值 |
| --- | --- |
| 开发板与器件 | 盘古 50 MES50HP，PGL50H-6IFBG484 |
| 时钟 | P20，50 MHz，20.000 ns |
| UART | RX=R8，TX=R9，115200 8N1 |
| Reset | 默认内部上电复位；REST 用于重新加载固件 |
| 采集输入 | J8-4,8,12,16,20,24,28,32 |
| 激励输出 | J8-3,7,11,15,19,23,27,31；逐位连接隔行相邻输入脚 |

| 文件 | 用途 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| mes50hp_riscv_logic_analyzer.sbit | 唯一最终下载文件 | 完整 CPU 与逻辑分析仪应用 |

`release/SHA256SUMS.txt` 覆盖源码、测试、PDS 证据和交付物，`release/build_manifest.txt` 记录 Git、CoreMark 提交、Pipeline Core 哈希、工具版本、器件与时钟。任何 RTL 或软件修改都必须重跑最终回归并重建清单。

# 10 复现与实体验收

自动化构建从仓库根目录运行 `scripts/build_competition_release.ps1`。在已有 PDS 产物时可使用 `-SkipPds`；完整构建通过 `-LicenseFile` 或 `PANGO_LICENSE_FILE` 提供本机许可证。脚本不复制许可证，也不把实体结果从仿真推导出来。

## 实体板验收状态

CoreMark 的官方 CRC、Predictor Off/On 和十项计数器由自动 RTL 回归复核；唯一最终 bitstream 用于完整逻辑分析仪应用演示。

J8-3↔4、7↔8、11↔12、15↔16、19↔20、23↔24、27↔28、31↔32 已完成实体回环，四种模式各 20 次，UART、JSON 和 VCD 已归档。

完成三轮断电五秒、重新供电、重新下载与复测，分别保存到 run01、run02、run03。

## 失败处理

任一脚本没有输出 PASS 时停止冻结，保留原始日志并定位第一个失败点。现场只允许重新连接、重新下载同一 SHA-256 bitstream、重启串口和按恢复卡复测；不得临时改 RTL、接口、采样协议或性能数字。

# 11 当前限制与后续工作

| 项目 | 当前状态 | 进入 competition final 的条件 |
| --- | --- | --- |
| 实体 CoreMark | 未采集 | 串口脚本 PASS，计时不少于 10 秒 |
| 物理回环 | 80/80 PASS | 实体数据、协议解析与 VCD 已归档 |
| 断电压力 | 未执行 | 三轮断电、下载、Reset 与演示一致 |
| 报告/PPT/视频 | 候选材料已生成 | 替换待补证位置并核对同一清单 |

项目目前满足自动化 Regression、PDS 发布和 G11 物理回环条件。实体 CoreMark、Fabric Debugger 波形、断电压力和最终视频仍按独立证据出口管理，因此版本保持 `competition_final_candidate`。这些项目不需要修改 CPU、外设 RTL、软件协议或 J8 约束。

# 结论

本项目完成了可由自动化证据追踪的 RV32I 单周期参考模型、五级流水线 Core、基础 SoC、官方 CoreMark 集成和八通道逻辑分析仪应用。统一事务接口与提交级比较把 CPU 正确性、外设扩展和性能分析连接成同一验证链。MES50HP J8 四模式实体回环已连续 80 次通过，剩余证据仅限 CoreMark 实体计分、内部调试波形、断电复测与视频素材。